- Trabajo Práctico Nº2

- Carrera: Ing en Alimentos - Año: 2007

- Tema: “Análisis de la dinámica de procesos en el dominio del tiempo”

- Repaso: Desarrollo en series de Taylor.

- Sea fx1,x2 una función no lineal de las variables x1 y x2,   una

- aproximación lineal de esta en torno a los valores de la función en

- el estado permanente será:

- fx1,x2≈fx1,x2+∂f∂x1x1,x2x1−x1+∂f∂x2x1,x2x2−x2

- Problema Nº1

- Las siguientes ecuaciones diferenciales corresponden a los modelos de algunos procesos. Cuales de ellos son lineales y cuales no?

- Proceso I							xdxdt+x=10t+5

- Proceso II							a1dx1dt+a2dx2dt=m1(t)+d1(t)b1dx1dt+b2dx2dt=m2(t)+d2(t)

- Proceso III							a1dx1dt+x1dx2dt=m1(t)b1dx1dt+b2dx2dt=cos(wt)

- Problema Nº2

a- Linealizar las siguientes expresiones utilizando series de Taylor:

- caudal de descarga de un tanque:		Fouthc=Khc32

- ecuación de Antoine:			p0(T)=expA−BT

- relación de equilibrio vapor-líquido		y(x)=αx1+(α−1)x

b- Para K=0.004, A=7.966, B=1668.61  y α=0.56, y utilizando el software adecuado grafique cada una de las funciones dadas junto con sus aproximaciones lineales obtenidas para los siguientes valores de régimen permanente:

hc=60cmT=303Kx=0.325

c- Obtenga en cada caso el intervalo de confianza de las variables independientes, que garantice un error menor al 15% en los modelos linealizados con respecto a los modelos originales.

Problema Nº3

El modelo matemático de un reactor agitado isotérmico con camisa de refrigeración es el siguiente:

VdcAdt=Fe(cAe−cA)−VkcA2VρcPdTdt=FeρcP(Te−T)+(−ΔHR)VkcA2−UA(T−TR)

Asumiendo Fe y V constantes, calcular:

- El estado de régimen permanente (cA,T)

- Linealizar el modelo y escribirlo en términos de variables de desviación.

- Calcular las constantes de tiempo en el entorno del régimen nominal de operación para las variables de salida, cA y T.

- Calcular las ganancias estáticas KcA,cAe, KT,cAe, KT,Te y KT,TR

Datos:

- Caudal nominal de entrada: Fe=0.45m3/min

- Concentración nominal de entrada: cAe=2.9 mol/m3

- Temperatura nominal de entrada: Te=60ºC

- Temperatura del refrigerante: Te=27ºC

- Volumen del tanque: V=0.7 m3

- Área de transferencia de energía: A=5.4 m2

- Coeficiente global de transferencia de energía: U=3.55 kW/m2 ºC

- Calor de reacción: (−ΔHR)=98.6 kJ/mol

- Energía de activación: E=1.2x104  J/mol

- Factor de frecuencia: k0=0.0744  l / s mol

- Densidad de la mezcla: ρ=1200 kg/m3

- Calor específico: cP=2.6 kJ / kg ºC

Problema Nº4

En la figura se muestra un tanque presurizado con un gas inerte que descarga a través de una válvula de comportamiento lineal, cuyo caudal puede ser calculado con la ecuación:

F=KVSxΔpV

donde x representa la fracción de abertura de la válvula (0-1), KVSel coeficiente de caudal (m3 / h bar-1) y ΔpVla diferencia de presión a través de la válvula (bar).

Datos

- Caudal nominal a través del tanque:  F = 12m3/h

- Coeficiente de la válvula: KVS= 20.48m3/h bar-1

- Área de la sección transversal del tanque: A= 1m2

- Densidad del líquido: ρ=1000kg/m3

- Presión en el tanque (constante): p0= 4 bar

- Presión aguas de abajo de la válvula: p= 3 bar

Se pide:

- Plantear el modelo matemático del proceso que tiene como variable de salida el nivel h y como variables de entrada el caudal de entrada Fe y la abertura de la válvula x.

- Sabiendo que el valor nominal de x es 0.5 calcular el valor nominal del nivel h.

- Linealizar el modelo y escribirlo en términos de variables desviación.

- Calcular la constante de tiempo en minutos y las ganancias estáticas Kh,Fe y Kh,x.

Problema Nº5

En la figura se muestran tres tanques en serie que descargan por rebose de forma que el volumen ocupado por el líquido se asume constante e igual al volumen de cada tanque. En el segundo tanque se aporta calor por medio de una resistencia eléctrica.

Datos:

- Caudal nominal a través del tanque:  F = 10m3/min

- Densidad del líquido: ρ=1000kg/m3

- Volumen de cada tanque V=0.1m3

- Temperatura nominal de la corriente de entrada: Te=20ºC

- Calor espesífico del líquido: cp=4kJ/kg ºC

- Flujo nominal de calor Q=266.7kW.

Se pide:

- Desarrollar el modelo matemático del proceso. Es lineal?.

- Determinar la ganancia estática y la constante de tiempo del caudal F3 respecto del caudal Fe.

- Analizar si las capacidades térmicas son interactivas o no.

- Calcular la temperaturas T1, T2 y T3 en el régimen nominal de operación y las ganancias estáticas KT3,FeKT3,QKT3,Te.

- Estudiar de qué orden será la dinámica de T3 respecto de Fe, Q y Te.

- Repita los pasos anteriores, de a hasta e, cuando al sistema propuesto se le agrega una bomba que recircula 25kg/min del tanque Nº3 y lo envía al Nº1. Comente sus conclusiones.