- Trabajo Práctico Nº4

- Carrera: Ing en Alimentos - Año: 2007

- Tema: “Modelado empírico de sistemas dinámicos para el control de procesos”

- Problema Nº1

- La figura 1 construida con los datos de la tabla 1 muestra la curva de calentamiento obtenida para un horno cilíndrico eléctrico utilizado para calentar el flujo de aire que ingresa a un desecador. Para calibrar el controlador de temperatura de este horno, es necesario calcular la ganancia estática (K), el tiempo muerto (tm)  y la constante de tiempo ().  Determine dichas constantes utilizando el  método de la máxima pendiente y el método t28-t63.

- Tabla Nº1. Curva de calentamiento del horno.

| Tiempo min | T Horno (ºC) | TH - Tamb ºC | Tiempo min | T Horno (ºC) | TH - Tamb ºC | Tiempo min | T Horno (ºC) | TH - Tamb ºC | Tiempo min | T Horno (ºC) | TH - Tamb ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 27 | 0 | 3.17 | 112 | 85 | 5.50 | 232 | 205 | 9.00 | 396 | 369 |
| 0.50 | 29 | 2 | 3.33 | 120 | 93 | 5.75 | 244 | 217 | 9.17 | 398 | 371 |
| 1.00 | 33 | 6 | 3.42 | 124 | 97 | 5.83 | 249 | 222 | 9.33 | 401 | 374 |
| 1.17 | 38 | 11 | 3.50 | 129 | 102 | 5.92 | 254 | 227 | 9.50 | 404 | 377 |
| 1.33 | 40 | 13 | 3.67 | 136 | 109 | 6.00 | 259 | 232 | 9.75 | 407 | 380 |
| 1.50 | 45 | 18 | 3.83 | 146 | 119 | 6.25 | 271 | 244 | 9.92 | 409 | 382 |
| 1.67 | 50 | 23 | 4.00 | 154 | 127 | 6.42 | 280 | 253 | 10.00 | 410 | 383 |
| 1.75 | 53 | 26 | 4.17 | 162 | 135 | 6.50 | 284 | 257 | 10.25 | 411 | 384 |
| 1.92 | 59 | 32 | 4.25 | 166 | 139 | 6.67 | 294 | 267 | 10.50 | 412 | 385 |
| 2.00 | 63 | 36 | 4.33 | 169 | 142 | 6.75 | 297 | 270 | 10.75 | 413 | 386 |
| 2.17 | 67 | 40 | 4.42 | 174 | 147 | 6.92 | 306 | 279 | 10.83 | 413 | 386 |
| 2.25 | 71 | 44 | 4.50 | 179 | 152 | 7.00 | 312 | 285 | 11.25 | 413 | 386 |
| 2.33 | 75 | 48 | 4.58 | 183 | 156 | 7.17 | 320 | 293 | 11.50 | 413 | 386 |
| 2.50 | 81 | 54 | 4.67 | 189 | 162 | 7.50 | 335 | 308 | 11.75 | 413 | 386 |
| 2.58 | 85 | 58 | 4.75 | 191 | 164 | 7.83 | 352 | 325 | 12.25 | 413 | 386 |
| 2.67 | 88 | 61 | 4.92 | 202 | 175 | 8.17 | 367 | 340 |  |  |  |
| 2.75 | 93 | 66 | 5.00 | 206 | 179 | 8.33 | 373 | 346 |  |  |  |
| 2.83 | 97 | 70 | 5.17 | 215 | 188 | 8.50 | 380 | 353 |  |  |  |
| 2.92 | 101 | 74 | 5.25 | 218 | 191 | 8.67 | 386 | 359 |  |  |  |
| 3.00 | 105 | 78 | 5.42 | 228 | 201 | 8.83 | 391 | 364 |  |  |  |

- Problema Nº2

- Los datos presentados en la tabla 2 se han obtenido muestreando cada 0,5 min la humedad de un sólido secado en un secadero de banda. La curva de reacción de la figura 2 corresponde a un incremento de 4mA en la variable de entrada, apertura de la válvula de combustible. Obtenga los parámetros del modelo empírico de primer orden utilizando los métodos de la máxima pendiente y t28-t63. Obtenga también dichos parámetros utilizando el método estadístico. Con ayuda de Matlab obtenga  los parámetros y compárelos con los obtenidos por usted por el método estadístico.

| Tiempo (min) | Humedad (%) | Tiempo (min) | Humedad (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 5.5 | 3.7 |
| 0.5 | 5 | 6 | 3.55 |
| 1 | 4.95 | 6.5 | 3.45 |
| 1.5 | 4.93 | 7 | 3.35 |
| 2 | 4.85 | 7.5 | 3.25 |
| 2.5 | 4.7 | 8 | 3.15 |
| 3 | 4.6 | 8.5 | 3.1 |
| 3.5 | 4.4 | 9 | 3.07 |
| 4 | 4.2 | 9.5 | 3.03 |
| 4.5 | 4 | 10 | 3.3 |
| 5 | 3.81 | 10.5 | 2.99 |