### Práctico de Aula N°  1

Ejercicio N°1:Un trozo de hilo de nicron de 2,4 metros (utilizado en los calentadores) tiene un diámetro de 0,4 cm. Su    resistencia es de 186 miliohm. Determine  su resistividad

Ejercicio N°2: La resistencia del bobinado de cobre de un motor, medida a 20 °C, fue de 54 ohm. Luego de un tiempo de funcionamiento la resistencia aumentó a 60 ohm. Calcule qué temperatura alcanzó el bobinado.

ρCU= 1,724x 10−8 ohm-metro a 20°C.

Ejercicio N°3: Una barra de aluminio cuya sección es de 1,157 cm2 y cuya longitud es de 44,34 cms, tiene una resistencia de 103,5 micro-ohm (μΩ) a 20 °C.

¿Cuál es la resistividad del aluminio a esa temperatura?

Ejercicio N°4: Se aplica la misma diferencia de potencial a un alambre de hierro y a uno de cobre de la misma longitud.

¿ Cuál debe ser la relación de sus radios para que por los dos alambres pase la misma corriente?

Ejercicio N°5: Un hilo de cobre tiene un diámetro medio de 0,16 cm y una longitud de 50 metros. Calcule su resistencia a 25ºC.

Coeficiente de temperatura   α= 3,93 x 10-3  1/ºC

Ejercicio N°6: Un amperímetro conectado en un circuito mide 0,1 amperes. Se desea saber:

a.- cuántos coulombios pasan al cabo de 5 minutos.

b.- si la caída de tensión es de 30 milivolt , ¿cual es su resistencia interna?