### Práctico de Aula N° 2

Ejercicio Nº 1: Un voltímetro tiene una resistencia de 24 Kohms.

¿ Cuál es la intensidad de corriente a través del instrumento cuando indica 150 volt?

Ejercicio Nº 2: Un amperímetro indica 5 A cuando la caída de tensión a través del instrumento es de 30 milivolt.

¿ Cuál es la resistencia interna del  amperímetro?

Ejercicio Nº3: a.- ¿Cuál es el máximo valor de tensión que se puede conectar a una resistencia de 100 ohm y 0,25 watt para que funcione normalmente?

b.- Tome un valor de tensión menor que el máximo calculado anteriormente y determine la corriente. Calcule la potencia que se disipa.

Ejercicio Nº 4: Un calefactor eléctrico de 2,5 Kw opera con 220 volt.

¿Cuál es la corriente que circula y cuál su resistencia?

Ejercicio N°5: Una habitación está iluminada por una lámpara de 60 watt y 220 volt.

a.- Calcule la corriente que circula por la lámpara

b.- ¿Cuánto costará la iluminación de la habitación durante tres horas si el precio del Kw-hora es de $0,082.

Ejercicio Nº 6: Teniendo en cuenta las indicaciones de potencia de los artefactos eléctricos de su hogar realice un cálculo de la energía mensual consumida y del gasto que ello implica.