##### Práctico  de Aula N° 5

Ejercicio Nº 1 : Dos resistencias, una de 180 K-ohm y otra de 100 k-ohm, están en paralelo con una tercera, formando una resistencia total de 30 k-ohm.

¿ Cuál es el valor de la tercera resistencia?

Ejercicio Nº 2: Tres resistencias de 820 ohm, 560 ohm y 180 ohm están en paralelo. La corriente total es de 500 mA.

¿ Cuál es la tensión aplicada y cuál es la corriente en cada resistencia?

Ejercicio Nº 3: Una lámpara de 60 w, otra de 40 w y una tercera de 75 w se hallan conectadas en paralelo con una fuente de 120 V.

¿ Cuál es la resistencia y la corriente total?

¿ Cuál es la corriente en cada lámpara?

Ejercicio Nº 4: En una resistencia conectada a una fuente de 220 V la corriente es de 10 A. ¿ Cuál es el valor de la resistencia que se ha de colocar en paralelo para incrementar la corriente a 14 A?

Ejercicio Nº 5: Una tensión de 2,2 V es aplicada a un circuito paralelo. La conductancia de una rama es de 0,20 mho y la de la otra 7.800 micro-mho. ¿ Cuál es la corriente en cada rama y la corriente total?

Ejercicio Nº 6: La fuerza electromotriz de una batería es de 45 V. Cuando la corriente en la resistencia interna es de 120 mA, la tensión en los terminales es de 43 V. ¿ Cuál es la resistencia interna de la batería?

Ejercicio Nº 7: Una fuente de 10 V se usa para cargar una batería de 6 V con una resistencia interna de 0,8 ohm.

¿Cuál es la resistencia externa requerida para limitar la corriente de carga a 750 mA ?