Práctico de Aula Nº 8

Ejercicio 1.- Un modelo sencillo del átomo de hidrógeno está formado por un  protón y un electrón que gira alrededor del protón. La distancia media entre ambos es de 5,3  10-11 metros.

Teniendo en cuenta que:

G = 6,7 10-11 N m2/ kg2   Constante de gravitación universal

k = 9 109  N m2 / C2

carga del electrón = carga del protón = 1,6 10-19 Coulombios

masa del protón = 1,7 10-27 kg

masa del electrón = 9,1 10-31 kg

1.- Realice una representación gráfica de la situación planteada.

2.- Calcule  la fuerza gravitatoria entre ambas cargas. Dibujar las fuerzas.

3.- Calcule la fuerza eléctrica entre ambas cargas. Dibuje las fuerzas

4.- ¿ Qué fuerza es mayor y cuántas veces?

Ejercicio 2.-a.- Calcule la fuerza con que se repelen dos cargas negativas de 4 10-7coul.y 6 10-6 coul.cuando estan separadas  1cm; 5 cm; 10 cm y 50cm.

Realice una gráfica de la fuerza en función de la distancia. ¿ Qué conclusión obtiene de esta gráfica?

b.-Dejando fijos el valor de la segunda carga y la distancia de 1cm. Calcule la fuerza cuando el valor de la primera carga es  4, 6, y 8 10-7 coul. Grafique la fuerza en función de la carga.¿ Qué conclusión obtiene de esta gráfica?

Ejercicio 3.- Tres cargas iguales de  4 x 10-9 coul se encuentran en los puntos A, B y C de la figura. Determine :

a) Módulo, dirección y sentido de la fuerza que obra sobre la carga ubicada en B.

b) Módulo, dirección y sentido de la fuerza que obra sobre la carga ubicada en C.

c) Realice el esquema correspondiente en cada caso.

d) ¿En qué punto, sobre la recta que une las cargas, hay que ubicar el punto B para que la fuerza resultante sobre una carga puesta allí sea cero?