ELECTRONICA BASICA

PRACTICA Nº1

INTRODUCCION AL INSTRUMENTAL DE LABORATORIO

| INDICE | - Objetivos - Operaciones - Medición de Resistencias - Mediciones en Corriente Continua - Uso de Generador de Funciones y del Osciloscopio - Filtro Pasa Altos - Listado de Componentes - Listado de Instrumental Apendice A. El Osciloscopio |
| --- | --- |

PRACTICA Nº1

INTRODUCCIÓN  AL INSTRUMENTAL DE LABORATORIO

1. Objetivos:

1.1. Conocimiento y familiarización con el instrumental que se utilizará en las practicas.

1.2. Medición con  Multímetros Digital y Analógico.

1.3. Generación de distintas formas de onda con el Generador de Funciones.

1.4. Medición con  Osciloscopio.

2. Operaciones:

2.1. Medición de Resistencias:

2.1.1. Efectuar la lectura del valor nominal de diferentes resistencias usando el código de colores.   Indíquese el color de cada banda, con e1 valor  de la misma y su tolerancia.  Resolver los 3 ejemplos proporcionados completando las Tablas 1.

Resistencia 1.

| 1º Color | 2º Color | 3º Color | 4º Color | Valor | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Resistencia 2.

| 1º Color | 2º Color | 3º Color | 4º Color | Valor | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Resistencia 3.

| 1º Color | 2º Color | 3º Color | 4º Color | Valor | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tablas 1.

2.1.2. Medir con el tester en modo de ohmetro, el valor de las resistencias del punto anterior y comparar con el valor leído por código de colores.  Indicar los valores leídos en la Tabla 2. Realizar el procedimiento con Tester Digital y  Analógico.

Nota: Tener la precaución de realizar el ajuste de cero del Tester Analógico.

| Resistencia | Valor Leído (Tester Digital) | Valor Leído (Tester Analógico) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Tabla 2.

2.2.Mediciones en Corriente Continua:

2.2.1. Medir las tensiones de salida de las tres fuentes provistas en el Kit de experimentación EXPUN. Utilizar para esta operación el tester en el modo Vcc. Indicar  los valores obtenidos en la Tabla 3. Realizar el procedimiento con Tester Digital y Analógico.

Nota: Tener la precaución de seleccionar la escala de tensión adecuada.

|  | Voltímetro Digital | Voltímetro Analógico |
| --- | --- | --- |
| Fuente 1 |  |  |
| Fuente 2 |  |  |
| Fuente 3 |  |  |

Tabla 3.

2.2.2. Cargar la fuente de +12Vcc con una  resistencia  de 10k,  intercalando en el circuito el tester en modo milíamperímetro.

Nota: Consultar con el instructor del Laboratorio la forma correcta de realizar el cableado del circuito en la placa de experimentación.

Indicar:

- El valor de la lectura de corriente y su unidad de medida.

I = ...............[..............]

- Según Ley de Ohm, calcular el valor de la resistencia con los valores de tensión y corrientes medidos.

R = ..................[................]

- Hacer un dibujo esquemático del circuito eléctrico que represente al la Fuente + Miliamperímetro + Resistencia.

2.2.3. Armar el circuito del divisor resistivo de la Fig.1.

Fig.1

Indicar:

- El valor leído de la tensión de salida con el voltímetro y su correspondiente unidad de medida.

VSalida =  ...................[..............]

- El calculado con los valores nominales de las resistencias.

VSalida =  .......................[...................]

- Hacer el dibujo esquemático del Equivalente de Thevenin  para la Tensión a la Salida del Divisor e indicar en el dibujo los valores medidos en el circuito.

2.3. Uso del Generador de Funciones y del Osciloscopio:

2.3.1. Mediante el uso del Oscilospio ajustar el generador de funciones según la Tabla 4:

| Amplitud | lVp-p |
| --- | --- |
| Frecuencia | 1000Hz |
| Onda Tipo de Salida | Cuadrada |
| Offset de Continua | 0Volt |

Tabla 4.

Al circuito de la Fig.1 (Divisor resistivo del punto 2.2.3.)  alimentarlo con la señal del Generador previamente ajustada en vacío y verificar el funcionamiento en Corriente Alterna, del Divisor. En el sistema de ejes coordenados de la Fig. 2 dibujar las formas de onda a la entrada y a la salida, indicando la amplitud pico a pico y la frecuencia en cada caso.

Vent.

t

Vsal.

t

Fig. 2

Notas:

- Para un correcto uso  del osciloscopio se recomienda el estudio del Apéndice A de esta Guía.

- Verificar que las llaves de Ganancia Vertical y de Base de Tiempo estén en la posición de Calibración de modo que las lecturas efectuadas sobre pantalla en Volt/div y Tiempo/div respectivamente, sean las correctas.

- Utilizar el Acoplamiento de Corriente Continua de modo de poder observar “todas” las componentes de la señal a medir. Recordar que el Acoplamiento en Corriente Alterna se hace a través de un capacitor que impide el paso de la componente de corriente continua.

- Utilizar el Barrido Automático, es la forma más fácil de “ver” algo en la pantalla del osciloscopio, al menos inicialmente.

- La medida de la frecuencia de la señal se realiza midiendo el período de la misma con el osciloscopio. Tener cuidado con la exactitud de la  indicación que proporcionan los Generadores de Función, pues es solo orientativa para realizar el primer ajuste; la lectura realizada con el osciloscopio es más exacta.

2.4. Filtro Pasa Altos  (Opcional):

2.4.1. Armar el circuito de la Fig. 3, el mismo se comporta como un Filtro Pasa Altos. La frecuencia de corte del filtro está dada por el valor de la misma en donde la tensión de la señal de salida cae -3db (db: decibeles) respecto a la tensión de la señal de entrada. Para valores extremos, a frecuencias “muy” altas la señal de salida es igual a la de la entrada y a frecuencias “muy” bajas la señal de salida tiende a cero.

Fórmulas útiles:

Av(db) = 20 log Av = 20 log (Vsalida/Ventrada)

Donde:

Av(db): Ganancia de tensión expresada en decibeles.

Av: Ganancia de tensión real.

Fc es tal que: 	Av(db) = -3db

-3db = 20 log (Vsalida/Ventrada)

(Vsalida/Ventrada) = 0.707

Donde:

Fc: Frecuencia de Corte.

Fig. 3

2.4.2. Exitando el circuito con una señal senoidal de 1Vp-p,  sin offset de continua y frecuencias según la Tabla 5 obtener la relación Vsalida/Ventrada  para cada entrada.

| fr Ventrada (Hz) | Vsalida/Ventrada |
| --- | --- |
| 1000 |  |
| 1100 |  |
| 1200 |  |
| 1300 |  |
| 1400 |  |
| 1500 |  |
| 1600 |  |
| 1700 |  |
| 1800 |  |
| 1900 |  |
| 2000 |  |

Tabla 5

2.4.3. Indicar a su criterio cual de los valores de frecuencia utilizados para la exitación está más cercano a la frecuencia de corte.

Fc = .......................[.................]

3. Listado de Componentes:

- 3 resistencias proporcionadas por la cátedra

- R1 = 4.7 kohms - 1/4W - Tolerancia 5%

- R2 = 10 kohms - 1/4W - Tolerancia 5%

- R3 = 1 kohms - 1/4W - Tolerancia 5%

- C1 = 0.1 uF/25Volt, tipo polyester o cerámico

4. Listado de Instrumental:

- Kit de experimentación EXPUN

- Generador de Funciones

- Osciloscopio

- Tester Digital

- Tester Analógico