TRABAJO PRÁCTICO N 1

CONVERSORES D/A

OBJETIVO

Determinar las características de los diferentes Conversores D/A comerciales (Resolución, Error de Ganancia, Linealidad (precisión relativa), Monotonicidad, Error de Linealidad Diferencial (DNL),Retardo de Propagación, Error de Offset  etc.).

Selección de Conversores D/A según diferentes requisitos.

EJERCICIO 1

Realizar una tabla con las características (Resolución, Linealidad, monotonicidad, tiempo de establecimiento, retardo de propagación, etc.) de los siguientes conversores D/A:

- DAC0808, DAC0830, DAC1000, DAC1020, DAC1220.

- AD565A, AD7224,AD7225,AD7528,AD 7520

Consultar los manuales de las firmas National y Maxim respectivamente.

#### EJERCICIO 2

Se dispone de un Conversor D/A de 8 bits el cual posee tensiones de salida extremas de

Vmin = -5 Volts  y  Vmax = 5 Volts.

- Indicar la resolución en unidades de tensión.

- Encontrar la expresión matemática para obtener el dato digital que debe colocarse a la entrada del conversor D/A para obtener en su salida una tensión V (Vmin<=V<=Vmax).

#### EJERCICIO 3

Se desea obtener a la salida de un conversor D/A una tensión que varíe entre 0 y 10 Volts con una resolución de 0.01volts.

Cual es la cantidad mínima de bits del conversor.

#### EJERCICIO 4

Se desea obtener a la salida de un conversor D/A tensiones entre 0 y 10 Volts con una resolución menor al 0.5% (expresada en Volts).

Determinar la cantidad mínima de bits del conversor.

Si la tensión de salida varía entre 0 y 5 Volts, que cantidad mínima de bits debe tener el conversor D/A para mantener la resolución menor al 0.5%.

# EJERCICIO 5

Realizar el diagrama de un circuito para conectar un conversor DAC0830 al Puerto Paralelo de la PC.

EJERCICIO 6

Realizar el diagrama de un circuito para conectar un conversor DAC1000 al Microcontrolador 8051.

EJERCICIO 7

Realizar el diagrama de un circuito para conectar un conversor MAX500 (Cuádruple conversor D/A serie) al Microcontrolador 8051.