TRABAJO PRÁCTICO N 3

CONVERSORES A/D

OBJETIVO

Determinar las características de los diferentes Conversores A/D según sus características  (Resolución, Error de Offset, Linealidad (precisión relativa), Error de Linealidad Diferencial (DNL), Tiempo de conversión, Error de Ganancia, método de conversión, etc.).

Selección de Conversores A/D según diferentes requisitos.

Realizar Interfases entre diferentes tipos de conversores A/D y sistemas basados en Miprocesadores y Microcontroladores.

EJERCICIO 1

Explique las características, principios de funcionamiento, parámetros y aplicaciones de los siguiente conversores:

- ADC0800, ADC0809, ADC0833, ADC1080.

- MAX 150, ICL 7106, ICL 7107,ICL 7109.

- LTC1091, LTC1094.

- SDA 8010.

Consulte los manuales de las firmas National, Maxim, Linear, intersil y Siemens.

Especifique  resolución, método de conversión, referencia, cantidad de entradas, tipo de salida, reloj, y demás características particulares.

# EJERCICIO 2

Se conecta un sensor de temperatura 0-100 C a un conversor A/D de 12 bits.

Indique cual es la expresión matemática para hallar el valor de la temperatura en función del dato digital obtenido del conversor.

# EJERCICIO 3

Realice el esquema de un circuito para conectar un conversor ADC 0809 a un microcontrolador 89C51. Considere al conversor como un dispositivo mapeado en memoria.

# EJERCICIO 4

Se desean muestrear señales analógicas con las siguientes frecuencias máximas:

- S1 – f = 0.5Mhz	     S2 – f = 5 Mhz        S3 – f = 25 Mhz

- S4 – f = 4 Khz	     S5 – f = 20 Khz	    S6 – f = 2 Khz

Seleccione el conversor A/D adecuado consultando las tablas comparativas de los conversores A/D.

# EJERCICIO 5

Se desea muestrear una señal analógica de 5 Mhz cuyas tensiones limites son 0 y 10 volts con una resolución de 0.01 volts.

Seleccione el conversor A/D adecuado consultando las tablas comparativas de los conversores A/D.

EJERCICIO 6

Diseñe un termómetro digital utilizando un conversor ICL 7106.

El rango de medición de temperatura es de –100 C a 100 C.

Se supone ya realizada la parte del circuito correspondiente al sensor y que la misma suministra una tensión entre –1 Volt y 1 Volt.

Se desea mostrar la temperatura en el display de la siguiente forma “-100.0”  “00.0”  “100.0”.

EJERCICIO 7

Se desea medir el nivel de líquido de un tanque utilizando una boya unida a un potenciómetro de 10 Kohms como sensor.

- Hacer el circuito para medir el nivel utilizando un conversor ADC 0800.