TRABAJO PRÁCTICO N 6

ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS EN EL PLC

OBJETIVO

Aprender a utilizar los módulos de entrada y salida analógica de un PLC.

EJERCICIO 1

Realice un programa que lea en forma continua una señal analógica por medio del módulo de entrada analógica del PLC.

Si dicha entrada está entre 80 y 160 en BCD sacar el dato por el  módulo de salida analógica, y activar la salida digital 31.

Si la entrada es inferior a 80 activar la salida digital 32.

Si la entrada es superior a 160 activar la salida digital 33.

# EJERCICIO 2

Realice un programa que lea dos entradas analógicas por los canales del módulo de entradas analógicas del PLC y sumarlas.

Si no hay overflow mostrar la señal suma por el módulo de salida analógica.

Si se produce overflow activar salida digital 31, en caso contrario desactivarlo.

# EJERCICIO 3

Realice un programa que lea una señal de entrada al módulo den entradas analógicas del PLC, invertirla (255 - Entrada) y mostrarla por el módulo de salida analógica.

# EJERCICIO 4

Realice la lectura de dos señales de temperatura y humedad respectivamente utilizando el módulo de entradas analógicas del PLC.

El rango de temperatura es de 0º a 100º, y el rango de humedad 0 al 100%.

Si la temperatura supera 80º y la humedad el 60% activar una señal de alarma.

Se deben mostrar las señales ingresadas por el módulo de salida analógica.

# EJERCICIO 5

Realice un programa que lea una entrada analógica del PLC cada 10 segundos,  calcule el promedio cada diez lecturas, y muestre el valor promedio por una salida analógica.

EJERCICIO 6

Realice un programa que lea el nivel de un tanque de agua en forma continua, y la temperatura del agua.

Cuando el tanque está vacío se debe accionar una electrovalvula para cargarlo. Cuando el nivel de agua llega a un cuarto del nivel máximo se debe encender el calefactor, y cuando se llega al nivel máximo se debe cerrar la electrovalvula de llenado.

La descarga del tanque se realiza mediante una valvula manual.

La temperatura del agua debe mantenerse entre 50ºC y 70ºC, por lo que el calefactor debe desconectarse al llegar a 70º, y conectarse a los 50ºC a. El calefactor debe permanecer desconectado cuando el nivel de agua sea inferior a un cuarto del nivel máximo.