Tipos de memorias

Clasificación  por cantidad de  pines y bits.

- SIP :   Single   in   line   packages : 30  pines

- SIMM :   Single   in   line  Memory   Module:

30   pines :   	 8   bits, 9   bits,

72   pines :     32 bits, 36   bits ,

2 chips: 8  bit   (2 x 4 bit )   -   no parity,

3 chips: 9  bit   (2 x 4 bit   +   1 x 1 bit ),  parity

8 chips: 8  bit (8 x 1 bit ) or 32 bit (8 x 4 bit) – no parity .

9 chips: 9  bit   ( 9 x 1 bit ) -  parity ,

12 chips: 36 bits (8 x 4 bit  + 4x1 bit )   - parity

Tipos de memorias

Clasificación  por cantidad de  pines y bits.

- DIMM: Dual in line Memory Module: 168  pines , 64 bits:66 MHz, PC100,PC133,PC200-266,

- RIMM: Rambus in-line Memory Module hasta 800 MHz     Pentium IV

Evolución de la memoria en la PC  :

- PC hasta 10Mhz =>   250  ns acceso memoria ==> Memoria DRAM 80 -100 ns (SIP),

- PC hasta 25 Mhz ==> 100 ns acceso memoria => DRAM fast page Mode 70ns (SIMM);

- PC 486 33 Mhz Bus (x2 y x3 Clock int)==> 30 ns acceso memoria =>   Cache interna SRAM 15 ns y DRAM FPM 70 ns y 60 ns (SIMM);

- Pentium 100 Mhz (int) 66 Mhz bus==> 15 ns acceso memoria ==>  Cache SSRAM 6-8 ns y DRAM EDO (SIMM)

Evolución de la memoria en la PC

- Pentium 133 MHz bus 66Mhz==> Nuevo chipset p/memoria sincrona ==> DDRAM 64 bits  15 ns acceso memoria (DIMM)

- Pentium II, Bus  100 MHz Chipset BX Intel ==> 10 ns acceso memoria ==>  Norma PC100  DDRAM 8 ns acceso  memoria (DIMM)

- Bus 133 200 266 Mhz (Intel- AMD)==>  4n acceso memoria ==> DDRAM 3.7 ns acceso memoria (DIMM)

- Pentium IV 18 GHz (Int) 800 Mhz Bus ==>    Rambus DRAM

Tipos de memorias

Clasificación por tipo

DRAM: Memoria dinámica de acceso aleatorio

SRAM: Memoria Estática de acceso aleatorio

Dinamicas:

DRAM FPM: Fast Page Mode

DRAM EDO: Extended Data Out

SDRAM: Synchronous DRAM

RDRAM: Rambus DRAM

Estáticas:

ASRAM: Asynchronous SRAM

SSRAM Synchronous SRAM

BSRAM: Burst SRAM